บรรยายงานAssignment 1

สมาชิกในกลุ่ม

60115565  นายวรเมธ  สุทธิคณะ

60145679  นางสาวภาวรินทร์  ใหม่อ่อน

https://github.com/Tp23x/Assignment-1-App-.git

ระบบติดตามตัวเด็กนักเรียนอนุบาลในรถโรงเรียน

Care Your Heart เป็นระบบติดตามเด็กนักเรียนอนุบาลในการเดินทางไปยังโรงเรียนโดยรถรับส่งนักเรียน ซึ่ง Care Your Heart มีโครงสร้างระบบ 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับเด็กนักเรียนอนุบาลจะอยู่ในรูปแบบของ Smart Risband โดยจะมีการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่ติดอยู่ภายในรถ ส่วนที่สองจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในรถ โดยอุปกรณ์เมื่อมีการเชื่อมต่อจะมีการเก็บค่าสถานะของเด็กว่าเด็กอยู่ในรถหรือไม่ เก็บข้อมูลตำแหน่งของรถ เก็บค่าอุณหภูมิภายในรถ และมีการเก็บค่าไปยังฐานข้อมูล และในส่วนที่สาม จะเป็น Application ที่ใช้งานบนมือถือของผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และคนขับรถ โดย Application จะมีการแจ้งเตือนสถานะของเด็กนักเรียนแบบ Real Time แสดงข้อมูลตำแหน่งของรถในขณะเดินทางไปยังโรงเรียน แสดงอุณหภูมิและเวลาที่เดินทางถึงโรงเรียนและเดินทางถึงบ้าน

โครงสร้างของ hardware

ระบบประกอบด้วย 3 ส่วน

1.Internet  เป็นระบบเครือข่าย internet เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลสถานะเวลา จาก Rassberry Pi

2. Raspberry pi เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Sensor DHT22 และติดต่อสื่อสารกับ สายรัดข้อมือ Mi band ที่อยู่กับตัวเด็ก

3.สายรัดข้อมือ Mi band เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ raspberry pi ที่อยู่ภายในรถ โดยสัญญาณ Bluetooth 4.0

โครงสร้างของ Software

ระบบประกอบด้วย 3 ส่วน

1.Database Server  ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของเด็กนักเรียน และข้อมูลของคนขับรถ

2. Web browser สามารถจัดการระบบติดตามตำแหน่งนักเรียนอนุบาลในรถโรงเรียนและผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลของผู้ให้บริการฯ

3.Mobile Application บน Smartphone ให้กับผู้ใช้งานระบบฯ

Web application

Mobile Application

Application ผู้ปกครอง